ПЛАН ЛІСОУПРАВЛІННЯ

по ДП «Звягельський лісгосп АПК»

на 2026 рік

2026 рік.

Зміст

Вступ .

- Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування.

- Характеристика лісових ресурсів.

- Система управління лісовими ресурсами.

- Обґрунтування розміру розрахункової лісосіки.

- Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду.

- Використання результатів моніторингу у плануванні.

- Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля.

- План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів флори і фауни.

- Опис і обґрунтування використання лісозаготівельної техніки та устаткування

10.Лісорозведення та лісовідтворення.

11.Оцінка можливого потенційного соціального впливу та екологічного впливу запланованих лісогосподарських заходів.

Вступ

План заходів по веденню лісового господарства або лісоуправління передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основна з яких підвищення ефективності виробництва, або диверсифікація, впровадження якої зумовлено такими чинниками, як труднощами ставлення нових економічних відносин та недосконалість законодавчих актів у державі, необхідністю подолання суперечностей між екологічними, економічними і соціальними цілями, необхідністю забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу та інше.

- Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування

Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні:

- Прозоре використання лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;

- Використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;

- Ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;

- Удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;

- забезпечення прибутковості ведення лісового господарства

- нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;

- розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;

- вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу;

- оптимізація структури підприємства, збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня;

- розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;

- впровадження сучасних організованих форм господарювання, сприяння покращенню економічних показників діяльності підприємства;

- зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності та збільшення добробуту працівників лісгоспу:

- сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;

- забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації,  співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формування лісової політики.

Рівень досягнення поставлених цілей і задач буде оцінюватись через кількісні результати. У даному випадку мова буде йти про очікувані економічні, соціальні та екологічні результати. Зрозуміло, що оцінка цих результатів не може претендувати на виняткову точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства підприємства.

2. Характеристика лісових ресурсів

Для економічного потенціалу Житомирської області ліси мають надзвичайно важливе значення. Ліси, використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси — це і деревина і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють собою складову частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь в економічному розвитку, у забезпеченні соціальних потреб суспільства, виступають одночасно як засіб виробництва, предмет і продукт прані.

Ліси є національним багатством країни і за своїм призначенням та місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні) естетичні, виховні та інші функції і підлягають державній охороні. Усі ліси на території Украйні становлять її лісовий фонд.

Загальна площа лісового фонду ДП «Звягельський лісгосп АПК» -14262,3 га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі 12513,3 га (87,7%), із яких 2426,6 га лісові культури.

Не вкриті лісовою рослинністю землі – 1184,6 га: це незімкнуті лісові культури 403,1 га; рідколісся 134,3 га; зруби 429,6 га; галявини 13,7 га; біогалявини 86,4 га; лісові шляхи та просіки 107,7 га; лісові розсадники, плантації 4,9 га; згарища, загиблі насадження 4,9 га.  Нелісові землі 564,4 га.

В основу організації процесу лісокористування закладений поділ лісів на категорії, в залежності від їх екологічного та народногосподарського значення,  розташування та  виконання ними функцій. Лісовим кодексом України визначено поділ лісів на категорії лісів.

Згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2023 року, площа лісових земельних ділянок , в межах категорій лісів розподіляються наступним чином:

Таблиця 1

Категорії лісів

| № п/п | Категорії лісів | Площа за даними лісовпорядкування |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення - разом | 32,0 | 0,2 |
|  | в тому числі: |  |  |
|  | Заказники | 32,0 | 0,2 |
| 2 | Рекреаційно-оздоровчі ліси - разом | 3328,8 | 23,3 |
|  | в тому числі: |  |  |
|  | Лісогосподарська частина лісів зелених зон | 3310,4 | 23,2 |
|  | Ліси у межах населених пунктів | 18,4 | 0,1 |
| 3 | Захисні ліси - разом | 4816,1 | 33,8 |
|  | в тому числі: |  |  |
|  | Ліси уздовж смуг відведення залізниць | 173,3 | 1,2 |
|  | Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг | 174,3 | 1,2 |
|  | Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів | 979,4 | 6,9 |
|  | Інші захисні ліси | 3419,0 | 24,0 |
|  | Полезахисні лісові смуги | 70,1 | 0,5 |
| 4 | Експлуатаційні ліси | 6085,4 | 42,7 |
| Всього по підприємству |  | 14262,3 | 100 |

## Існуючий поділ лісів на категорії земель та лісів, в основному, відповідає господарському значенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу і не планується до перегляду. Підприємство займається лісовідновленням, проведенням рубок формування т оздоровлення лісів, охороною і захистом лісів від пожеж, хвороб та шкідників, незаконних рубок, обслуговуванням і ремонтом доріг та лісозаготівельними роботами.

## Таблиця 2

## Таксаційна характеристика деревостанів

| Переважаюча ## порода | ## Вкриті лісовою рослинністю землі, га | Середній вік, років | Середній бонітет, клас | Серед. повнота, | Загал, серед, запас, м3/га | Загальна середня зміна запасу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Хвойне | ## 3300,2 | ## 44 |  |  | ## 188 | ## 11,36 |
| ## Сосна звичайна | ## 3175,8 | ## 59 | ## 1.1 | ## 0.58 | ## 198 | ## 10,85 |
| ## Сосна звичайна в осер кор. губ. | ## 96,6 | ## 66 | ## 1.1 | ## 0.55 | ## 247 | ## 0,36 |
| ## Сосна Банкса | ## 5,6 | ## 43 | ## 1.8 | ## 0.77 | ## 191 | ## 0,02 |
| ## Ялина | ## 19,6 | ## 46 | ## 1А.3 | ## 0.69 | ## 290 | ## 0,12 |
| ## Модрина | ## 2,6 | ## 5 | ## 1.0 | ## 0.90 | ## 15 | ## 0,01 |
| ## Твердолистяне | ## 1992,1 | ## 35 |  |  | ## 90 | ## 5,71 |
| ## Дуб червоний | ## 5,2 | ## 11 | ## 1.1 | ## 0.79 | ## 33 | ## 0,02 |
| ## Дуб звичайний | ## 1491,5 | ## 62 | ## 1.9 | ## 0.61 | ## 174 | ## 4,24 |
| ## Граб | ## 388,0 | ## 55 | ## 2.6 | ## 0.62 | ## 162 | ## 1,15 |
| ## Ясен зелений | ## 0,6 | ## 50 | ## 1Б.7 | ## 0.33 | ## 100 | ## - |
| ## Ясен звичайний | ## 38,7 | ## 24 | ## 1А.8 | ## 0.77 | ## 81 | ## 0,13 |
| ## Клен гострол. | ## 11,3 | ## 23 | ## 1.3 | ## 0.71 | ## 58 | ## 0,03 |
| ## Клен ясенол. | ## 2,5 | ## 46 | ## 1.9 | ## 0.42 | ## 76 | ## - |
| ## Берест | ## 1,5 | ## 11 | ## 3.0 | ## 0.90 | ## 33 | ## - |
| ## Акація біла | ## 52,8 | ## 36 | ## 1.3 | ## 0.64 | ## 95 | ## 0,14 |
| ## М’яколистяне | ## 7221,0 | ## 41 |  |  | ## 138 | ## 22,43 |
| ## Береза повисла | ## 3326,8 | ## 41 | ## 1.6 | ## 0.63 | ## 124 | ## 10,14 |
| ## Осика | ## 473,5 | ## 32 | ## 1.2 | ## 0.69 | ## 130 | ## 1,89 |
| ## Вільха чорна | ## 3277,4 | ## 48 | ## 1.9 | ## 0.59 | ## 144 | ## 9,95 |
| ## Липа дрібнол. | ## 104,8 | ## 63 | ## 1.6 | ## 0.63 | ## 210 | ## 0,35 |
| ## Тополя канад. | ## 2,8 | ## 50 | ## 1В.0 | ## 0.50 | ## 229 | ## 0,01 |
| ## Тополя чорна | ## 2,8 | ## 53 | ## 1Б.0 | ## 0.49 | ## 232 | ## 0,02 |
| ## Верба біла | ## 20,9 | ## 44 | ## 1.6 | ## 0.41 | ## 101 | ## 0,05 |
| ## Верба ламка | ## 6,8 | ## 40 | ## 1.7 | ## 0.46 | ## 103 | ## 0,01 |
| ## Слива домашня | ## 3,7 | ## 15 | ## 3.0 | ## 0.50 | ## 27 | ## 0,01 |
| ## Черемха | ## 1,5 | ## 25 | ## 2.0 | ## 0.80 | ## 80 | ## - |

## Лісозаготівельні та лісогосподарські роботи по ДП «Звягельський лісгосп АПК»  в основному виконуються підприємцями (підрядниками).

3.Критерії моніторингу діяльності підприємства

Згідно вимог  критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України  ДП «Звягельський лісгосп АПК» щорічно проводить моніторинг лісогосподарської діяльності по наступних показниках:

1. Рубки формування і оздоровлення лісів,

2. Рубки головного користування,

3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів деревини і інших таксаційних показників,

4. Лісовідновні заходи та застосування інтродуцентів.

5. Охорона і захист лісу.

6. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

7. Площі особливих цінностей для збереження, що охороняються.

8. Інформація по соціальних наслідках  господарської діяльності і впливу на довкілля.,

9. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів.

10. Моніторинг  особливих цінностей для збереження (ОЦЗ).

4. Результати моніторингу діяльності підприємства

4.1.	Рубки формування і оздоровлення лісів

В 2025 році рубки формування та оздоровлення лісів були проведені на площі 1293,8 га.

Таблиця 3.

Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів по їх видах

| Вид рубки | 2025 рік |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План |  |  | Факт |  |  |
|  | Пл.,га | Заг. запас м3 | в т.ч. ліквіду | Пл.,га | Заг. запас м3 | в т.ч. ліквіду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всього: | 1218,7 | 20020 | 18500 | 1293,8 | 22026 | 20326 |
| ОСВ | 14,2 | 40 | - | 14,3 | 48 | - |
| ПРЧ | - | - | - | - | - | - |
| ПРЖ | 21,1 | 500 | 440 | 26,1 | 510 | 493 |
| ПРХ | 13,4 | 340 | 260 | 16,7 | 374 | 358 |
| Разом РД | 48,7 | 880 | 700 | 57,1 | 932 | 851 |
| СРВ | 1170,0 | 19140 | 17800 | 1236,7 | 21094 | 19475 |

Примітка:   види рубок скорочено:

РД – рубки догляду,

ОСВ – освітлення,

ПРЧ – прочищення,

ПРЖ - проріджування,

ПРХ – прохідна рубка,

СРВ – санітарні рубки вибіркові.

В цілому загальний план проведення рубок формування і оздоровлення лісів в 2025 році по площі виконано на 106,2 %.

Негативних наслідків від проведення рубок  не виявлено.

Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки плануються згідно матеріалів лісовпорядкування на основі натурного обстеження ділянок.         Середньорічні прямі витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лісів в 2025 році становили 5,63 млн. грн.  Середні прямі витрати на заготівлю 1 м3 деревини від рубок формування та оздоровлення лісів і інших рубок  склали 255,57 грн. Прямі витрати на проведення 1 га рубок догляду становлять:

- освітлення – 811,19 грн.,

- проріджування – 4586,21 грн.,

- прохідна рубка – 5389,22 грн.,

- на проведення 1 га вибіркових санітарних рубок – 4372,85 грн.

Витрати коливаються в залежності від структури технологічного процесу рубки, запасу деревини та вартості робіт і матеріалів.

4.2 Рубки головного користування і загальний обсяг рубок по їх категоріях.

Таблиця 4.

Обсяги рубок головного користування проведених за 2025 рік  в порівнянні з розрахунковою лісосікою.

| Господарство (госпсекція) | Розрахункова лісосіка |  |  | Освоєно за 2025 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа, га | Запас, тис.м3 |  | Площа, га | Запас, тис.м3 |  |
|  |  | загал. | в т.ч. ліквід |  | загал. | в т.ч. ліквід |
| Хвойне – соснова | 13,8 | 3,57 | 3,26 | 9,4 | 1,48 | 1,33 |
| Твердолистяне – Разом: | 10,1 | 2,1 | 1,93 | 7,6 | 0,97 | 0,85 |
| М’яколистяне – Разом: | 109,9 | 20,36 | 17,85 | 79,7 | 13,46 | 12,06 |
| Разом: | 133,8 | 26,03 | 23,04 | 96,7 | 15,91 | 14,24 |

Щорічні обсяги  отриманої деревини в результаті проведення рубок головного користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки. В розрізі господарських секцій переважають мяколистяні лісосіки, які протягом року додатково виявляли,  що потребують позачергової рубки за станом в рахунок інших господарських секцій в межах щорічного користування.

В 2025 році діюча розрахункова лісосіка затверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України за № 9 – аг від 09.08.2016 року в обсязі 23,04 тис. м3 ліквідної деревини.

Таблиця 5.

Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок (2026-2033 рр.)

| Господарство, господарська секція | Експлуатаційний фонд (чисельник – площа,га знаменник – запас, тис.м3) |  | Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |  |
|  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |  |
|  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | Діло вої деревини |  | стов- бур-ний | лік-від-ний | діло- вої дере-вини |  |
| Категорія лісів – рекраційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина - рекраційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне-всього | 33,3/6,39 |  | 6,7 | 1,29 | 1,18 | 0,83 | 6,7 | 1,29 | 1,18 | 0,83 |  |
| в тому числі за гопсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соснова | 33,3/6,39 |  | 6,7 | 1,29 | 1,18 | 0,83 | 6,7 | 1,29 | 1,18 | 0,83 |  |
| Твердолистяне- всього | 58,8/11,49 |  | 3,7 | 0,73 | 0,68 | 0,20 | 3,7 | 0,73 | 0,68 | 0,20 |  |
| в тому числі за гопсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубова – високостовбурна | 5,2/0,88 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Дубова – низькостовбурна | 2,2/0,53 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Грабова | 51,4/10,08 |  | 3,7 | 0,73 | 0,68 | 0,20 | 3,7 | 0,73 | 0,68 | 0,20 |  |
| Мяколистяне - всього | 206,9/36,07 |  | 16,3 | 2,82 | 2,57 | 1,19 | 16,3 | 2,82 | 2,57 | 1,19 |  |
| в тому числі за гопсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березова | 83,2/14,24 |  | 7,0 | 1,20 | 1,10 | 0,50 | 7,0 | 1,20 | 1,10 | 0,50 |  |
| Березова в надмірно зволожених умовах | 19,5/3,26 |  | 1,2 | 0,20 | 0,18 | 0,09 | 1,2 | 0,20 | 0,18 | 0,09 |  |
| Осикова | 39,2/7,72 |  | 2,6 | 0,51 | 0,48 | 0,15 | 2,6 | 0,51 | 0,48 | 0,15 |  |
| Осикова в надмірно зволожених умовах | 1,8/0,34 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Вільхова | 57,6/9,75 |  | 5,1 | 0,86 | 0,76 | 0,44 | 5,1 | 0,86 | 0,76 | 0,44 |  |
| Тополева | 5,6/0,76 |  | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |  |
| Разом по категорії | 299,0/53,95 |  | 26,7 | 4,84 | 4,43 | 2,22 | 26,7 | 4,84 | 4,43 | 2,22 |  |
| Категорія лісів – захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне-всього |  | 0,2/0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в тому числі за гопсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соснова |  | 0,2/0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Твердолистяне- всього |  | 32,8/5,82 | 3,7 | 0,65 | 0,61 | 0,22 | 3,7 | 0,65 | 0,61 | 0,22 |  |
| Дубова – низькостовбурна |  | 13,3/2,41 | 0,9 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,9 | 0,16 | 0,14 | 0,09 |  |
| Грабова |  | 19,5/3,41 | 2,8 | 0,49 | 0,47 | 0,13 | 2,8 | 0,49 | 0,47 | 0,13 |  |
| Мяколистяне - всього |  | 364,9/64,75 | 32,5 | 5,73 | 5,11 | 2,59 | 32,5 | 5,73 | 5,11 | 2,59 |  |
| в тому числі за гопсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березова |  | 40,6/6,61 | 7,0 | 1,14 | 1,02 | 0,49 | 7,0 | 1,14 | 1,02 | 0,49 |  |
| Березова в надмірно зволожених умовах |  | 37,6/5,71 | 2,9 | 0,44 | 0,39 | 0,19 | 2,9 | 0,44 | 0,39 | 0,19 |  |
| Осикова |  | 22,3/4,66 | 2,0 | 0,42 | 0,39 | 0,12 | 2,0 | 0,42 | 0,39 | 0,12 |  |
| Осикова в надмірно зволожених умовах |  | 23,8/4,68 | 1,2 | 0,24 | 0,22 | 0,07 | 1,2 | 0,24 | 0,22 | 0,07 |  |
| Вільхова |  | 239,2/42,98 | 19,4 | 3,49 | 3,09 | 1,72 | 19,4 | 3,49 | 3,09 | 1,72 |  |
| Тополева |  | 1,4/0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Разом по категорії |  | 397,9/70,61 | 36,2 | 6,38 | 5,72 | 2,81 | 36,2 | 6,38 | 5,72 | 2,81 |  |
| Категорія лісів – експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – експлуатаційні ліси на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне-всього | 42,7/9,81 |  | 7,5 | 1,62 | 1,49 | 0,97 | 7,5 | 1,62 | 1,49 | 0,97 |  |
| в тому числі за гопсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соснова | 36,1/7,55 |  | 7,2 | 1,51 | 1,39 | 0,89 | 7,2 | 1,51 | 1,39 | 0,89 |  |
| Соснова в осер. кореневої губки | 0,9/0,18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Ялинова похідна | 5,7/2,08 |  | 0,3 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,3 | 0,11 | 0,10 | 0,08 |  |
| Твердолистяне- всього | 61,2/10,79 |  | 3,6 | 0,63 | 0,57 | 0,22 | 3,6 | 0,63 | 0,57 | 0,22 |  |
| в тому числі за гопсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубова – високостовбур-на | 1,1/0,15 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Дубова – низькостовбурна | 49,6/9,04 |  | 2,5 | 0,46 | 0,41 | 0,19 | 2,5 | 0,46 | 0,41 | 0,19 |  |
| Грабова | 10,5/1,60 |  | 1,1 | 0,17 | 0,16 | 0,03 | 1,1 | 0,17 | 0,16 | 0,03 |  |
| Мяколистяне - всього | 511,3/97,11 |  | 49,8 | 9,40 | 8,39 | 4,29 | 49,8 | 9,40 | 8,39 | 4,29 |  |
| в тому числі за гопсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березова | 195,9/35,99 |  | 20,3 | 3,73 | 3,35 | 1,62 | 20,3 | 3,73 | 3,35 |  | 1,62 |
| Березова в надмірно зволожених умовах | 41,9/6,68 |  | 4,1 | 0,65 | 0,60 | 0,23 | 4,1 | 0,65 | 0,60 |  | 0,23 |
| Осикова | 58,1/12,01 |  | 3,0 | 0,62 | 0,58 | 0,19 | 3,0 | 0,62 | 0,58 |  | 0,19 |
| Осикова в надмірно зволожених умовах | 0,5/0,65 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Вільхова | 212,6/41,76 |  | 22,4 | 4,40 | 3,86 | 2,25 | 22,4 | 4,40 | 3,86 |  | 2,25 |
| Тополева | 0,1/0,02 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Разом по категорії | 615,2/117,71 |  | 60,9 | 11,65 | 10,45 | 5,48 | 60,9 | 11,65 | 10,45 |  | 5,48 |
| Разом по лісгоспу: | 1312,1/242,27 |  | 123,8 | 22,87 | 20,60 | 10,51 | 123,8 | 22,87 | 20,60 |  | 10,51 |

Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними квитками, які видаються Центральним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки. За 2025 рік розрахункова лісосіка освоєна на 61,8 %. Рубки головного користування  в 2025

році проведені на площі 96,7 га.

До початку проведення рубок проводиться обстеження лісосік і визначається спосіб лісовідновлення, дається оцінка потенціального впливу рубки на навколишнє природне середовище та передбачаються заходи по мінімізації негативного  впливу рубки на довкілля. Результати заносяться в Акт оцінки потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС).

Після рубки, при проведенні огляду місць заготівлі деревини, на кожній лісосіці проводиться обстеження за наслідками рубки і дається оцінка екологічних наслідків. За результатами оглядів, на лісосіках  минулого ревізійного періоду  негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і ґрунтових умов, ерозії грунту, забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, не виявлено.

4.3 Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів і інших таксаційних показників.

Таблиця 6.

Поділ загальної площі лісового фонду за категоріями лісових ділянок, їх динаміка за ревізійний період.

| Категорія земель | Площа |  |  |  | Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За станом на 01.01.2015 року |  | За станом на 01.01.2024 року |  | + -, га | % |
|  | га | % | га | % |  |  |
| 1.Загальна площа земель лісогосподарського призначення | 12919,0 | 100 | 14262,3 | 100 | +1343,3 | 10,4 |
| 2.Лісові ділянки | 12566,8 | 97,3 | 13697,9 | 96,1 | +1131,1 | 9,0 |
| 2.1 Вкриті лісовою рослинністю | 11667,3 | 90,4 | 12513,3 | 87,9 | +846,0 | 7,3 |
| із них лісові культури | 2059,3 | 15,9 | 2426,6 | 17,0 | +367,3 | 17,8 |
| 2.2 Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього | 899,5 | 6,9 | 1184,6 | 8,2 | +285,1 | 31,7 |
| із них: незімкнуті лісові культури | 354,1 | 2,7 | 403,1 | 2,8 | +49,0 | 13,8 |
| лісові розсадники, плантації | 0,4 |  | 4,9 |  | +4,5 | 1125,0 |
| рідколісся | 12,8 | 0,1 | 134,3 | 0,9 | +121,5 | 949,2 |
| згарища | 1,5 |  | 4,9 |  | +3,4 | 226,7 |
| зруби | 391,6 | 3,0 | 429,6 | 3,0 | +38,0 | 9,7 |
| галявини | 17,5 | 0,1 | 13,7 | 0,1 | -3,8 | 21,7 |
| біогалявини | 49,8 | 0,4 | 86,4 | 0,6 | +36,6 | 73,5 |
| лісові шляхи | 71,8 | 0,6 | 107,7 | 0,8 | +35,9 | 50,0 |
| 3.Нелісові землі | 352,2 | 2,7 | 564,4 | 3,9 | +212,2 | 60,2 |
| рілля |  |  | 4,8 |  | +4,8 |  |
| сіножаті |  |  | 15,5 | 0,1 | +15,5 |  |
| пасовища |  |  | 3,1 |  | +3,1 |  |
| води | 6,1 |  | 9,3 | 0,1 | +3,2 | 52,5 |
| болота | 316,6 | 2,5 | 505,5 | 3,5 | +188,9 | 59,7 |
| садиби, споруди |  |  | 2,8 |  | +2,8 |  |
| траси | 29,5 | 0,2 | 22,7 | 0,2 | -6,8 | 23,1 |
| піски |  |  | 0,2 |  | +0,2 |  |
| інші |  |  | 0,5 |  | +0,5 |  |

4.4. Лісовідновні заходи.

Лісовідновлення в 2025 році було здійснене на площі 88,9 га. Направленість і результативність ходу природного поновлення як на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, так і під наметом лісу в регіоні вивчені в достатній мірі. Висновки наукових досліджень і виробничого досвіду з природного поновлення лісу такі – в умовах господарства, лісовідновлення повинно проводитись переважно штучним методом, за винятком березових та осикових зрубів в сирих і мокрих типах умов місцезростання, а також вільхових.

Таблиця 7.

Обсяги основних робіт з  лісовідновлення за 2024

рік та виконання обсягів за 2025 рік

| № п/п | Вид робіт | Обсяг робіт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 рік |  | 2025 рік |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Підготовка грунту під лісові культури, га | 39,0 | 39,3 | 34,6 | 61,8 |
| 2 | Створення лісових культур: посадкою, га | 36,5 | 37,5 | 48,1 | 54,6 |
| 3 | Сприяння природному поновленню, га | 43,0 | 44,8 | 15,0 | 21,3 |
| 4 | Доповнення лісових культур , га | 100,0 | 121,9 | 115,0 | 124,5 |
| 5 | Догляд за лісовими культурами, га | 200,0 | 204,3 | 100,0 | 153,7 |
| 6 | Заготівля лісового насіння, кг в т.ч. | 1510,0 | 1510,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | сосна | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
|  | дуб | 1500,0 | 1500,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | інші |  |  |  |  |
| 7 | Вирощування садивного матеріалу, га | 0,21 | 0,35 | 0,17 | 0,185 |
| 8 | Вирощено стандартних сіянців, тис. шт | 280 | 282 | 280 | 297 |

. Планові завдання по показниках виконані і перевиконані.

4.5.Система управління лісовими ресурсами

Система управління  лісами базується на засади екологічної безпеки з урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями. Базовим законом України про ліси і систему управління в них є  Лісовий кодекс України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і регулюються Законом України – «Про охорону навколишнього природного  середовища»

Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагенство України), діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, входить до системи центральних органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Дочірнє підприємство «Звягельський лісгосп АПК» (скорочено ДП«Звягельський лісгосп АПК») Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс».

У структуру ДП «Звягельський лісгосп АПК» входять два лісництва:

- Звягельське лісництво – 7313,3 га;

- Городницьке лісництво – 6949,0 га.

Лісництво очолює лісничий і помічник лісничого і воно в свою чергу поділяється на майстерській дільниці, загальна кількість яких в лісгоспі 4 та лісові обходи, загальна кількість яких в лісгоспі 17 . Середня площа майстерської дільниці 3566 га і їх очолюють старші майстри лісу. Середня площа лісового обходу 839 га.

Загальна кількість працюючих на підприємстві станом на 01.01.2026 р. - 56 , із них 39 чоловіків ( 80 %) і   17 жінки (20 %). В основному, це працівники  у віці 35-60  (73 %). Мають професійно-технічну освіту 57 %, середню технічну 3 %,  вищу освіту 40 %  працівників. В якості соціального пакета ДП «Звягельський лісгосп АПК» надає своїм працівникам матеріальну допомогу; застосовує системи преміювання та заохочення.

Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною базою і достатнім кадровим потенціалом, має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства.

Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме отримані від реалізації лісопродукції.

На господарську діяльність в 2026 році плануються кошти в сумі близько 50,71 млн. грн.  заплановані обсяги робіт і витрати на їх проведення по видах робіт відображені в Виробничо-фінансовому плані на 2026 рік, який знаходиться у плановому відділі підприємства  та Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс».

4.6.Обґрунтування розмірів розрахункової лісосіки

Розрахункова лісосіка - щорічна, науково обгрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного власника. постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі порід, виходячи з принципів безперервності використання лісових ресурсів.

Розрахункова лісосіка головного користування 2026-2033 рр. по ДП «Звягельський лісгосп АПК»  обрахована Українським державним  проектним лісовпорядним виробничим об'єднанням (УКРДКРЖЛІСПРОЕКТ) згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої  та затвердженої Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України від 10 лютого 2026 року № 2226. Розрахункова лісосіка прийнята другою лісовпорядною нарадою в розрізі 20,60 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі по господарствах:

|  |  |  |  | РОЗРАХУНКОВА ЛІСОСІКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для постійних лісокористувачів (власників лісів) Житомирської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дочірньому підприємству «Звягельський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради на період з лютого 2026 р. по грудень 2033 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ліквідна деревина-тис.куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування власника лісів, постійного лісокористувача | Категорії лісів |  | Усього |  | утому числі за господарствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хвойні |  |  | твердолистяні |  |  | м’яколистяні |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | усього | в т.ч. за госпсекціями |  | усього | в т.ч. за госпсекціями |  | усього | в т.ч. за госпсекціями |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соснова | ялинова |  | дубова | грабо ва |  | березова | Оси кова | чорновільхова | інші |
| ДП "Звягельський лісгосп АПК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 2 |  | 4,43 |  | 1,18 | 1,18 |  | 0,68 |  | 0,68 | 2,57 | 1,28 | 0,48 | 0,76 | 0,05 |
| Всього | 3 |  | 5,72 |  |  |  |  | 0,61 | 0,14 | 0,47 | 5,11 | 1,41 | 0,61 | 3,09 |  |
| Всього | 4 |  | 10,45 |  | 1,49 | 1,39 | 0,10 | 0,57 | 0,41 | 0,16 | 8,39 | 3,95 | 0,58 | 3,86 |  |
| Разом |  |  | 20,60 |  | 2,67 | 2,57 | 0,10 | 1,86 | 0,55 | 1,31 | 16,07 | 6,64 | 1,67 | 7,71 | 0,05 |

Прийнята по підприємству лісосіка рівномірного користування. Заготівля деревини та її вивезення на 2026 рік планується в повній відповідності з розрахунковою лісосікою та наданими дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів (електронні лісорубні квитки), виданих Центральним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки(20,60 тис.м3).

4.7. Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду

Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі проведення лісовпорядкування, при якому виконується суцільна інвентаризація всіх лісових ділянок.,

Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного лісовпорядкування, при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, які відбулися за поточний рік.

При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз таксаційних показників, на які мають вплив обсягів запроектованих і проведених заходів. Показники можливих змін проводяться в таблиці 8.

Таблиця 8

Обсяги запроектованих основних видів робіт на 2026

рік та їх вплив на динаміку лісових земель

| № п/п | Основні господарські заходи | Обсяги робіт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одиниці виміру | Об’єм (запас деревини – м3 загальний/ліквід) |
| 1 | Рубки головного користування | га м3 | 90,0 16440/15000 |
| 2 | Рубки формування і оздоровлення лісів та інші рубки | га м3 | 452,4 5290/4000 |
| 3 | Лісовідновлення: | га | 78,3 |
| 3.1 | Створення лісових культур | га | 30,0 |
| 3.2 | Природне поновлення | га | 48,3 |

Таблиця 9

Загальний запас стовбурної деревини, який планується зрубати при проведенні рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів

| № п/п | Вид рубок | Площа та запас деревини стовбурний, що вирубується тис.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площа, га | Загальний запас | Ліквідний запас |
| 1 | Рубки головного користування | 90,0 | 16,44 | 15,00 |
| 2 | Рубки догляду: освітлення, прочищення | 131,7 | 0,92 | 0 |
| 2.1 | Проріджування, прохідні | 45,7 | 1,07 | 0,96 |
| 3 | Вибіркові санітарні рубки і інші | 275,0 | 3,30 | 3,04 |
| 4 | Суцільні санітарні рубки | 0 | 0 | 0 |
| Разом: |  | 542,4 | 21,73 | 19,00 |

При проведенні рубок догляду і вибіркових санітарних рубок планується вирубання ростучих пошкоджених, ослаблених та 4,5,6 категорії стану дерев.

- Використання результатів моніторингу у плануванні.

Таблиця 9

Використання результатів моніторингу у плануванні  лісогосподарської діяльності

| № п/п | Показники проведення моніторингу |  |  |  |  | Заходи, які сплановані відповідно результатів моніторингу |  |  | Документи, що підтверджують моніторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва | Лісництво | Од. виміру | Обсяги |  | Захід | Од. виміру | Обсяги |  |
|  |  |  |  | Обстежено | Із них потребують заходів |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Лісопатологічне обстеження | Звягельське | га | 1500 | 123,8 | Санітарно оздоровчі заходи | га | 123,8 | Акти обстежень |
|  |  | Городницьке | га | 1500 | 151,2 |  | га | 151,2 |  |
| Разом: |  |  |  | 3000 | 275,0 | Разом: |  | 275,0 |  |
| 1.1 | В тому числі проведення суцільних санітарних рубок | Звягельське | га | 22,7 | 22,7 | Санітарно оздоровчі заходи | га | 0,0 | Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів |
|  |  | Городницьке | га | 2,7 | 2,7 |  | га | 0,0 |  |
| Разом: |  |  |  | 25,4 | 25,4 | Разом: |  | 0,0 |  |
| 2 | Обстеження не вкритих лісовою рослинністю земель | Звягельське | га | 48,0 | 20,0 | Створення лісових культур | га | 20,0 | Проекти лісових культур |
|  |  | Городницьке | га | 15,0 | 10,0 |  | га | 10,0 |  |
|  |  | Звягельське | га | 10,0 | 10,0 | Сприяння природному поновленню | га | 10,0 | Проекти природного поновлення |
|  |  | Городницьке | га | 5,0 | 5,0 |  | га | 5,0 |  |
| Разом: |  |  |  | 78,0 | 45,0 | Разом: |  | 45,0 |  |
| 3 | Не вкриті лісові культури станом на 01.01.2026р. | Звягельське | га | 156,8 | 38,7 | Доповнення | га | 38,7 | Інвентаризація |
|  |  | Городницьке | га | 109,2 | 35,8 |  | га | 35,8 |  |
| Разом: |  |  |  | 266,0 | 68,2 | Разом: |  | 68,2 |  |
| 4 | Переведення в покриту лісом площу | Звягельське | га | 57,3 | 57,3 | Проведення інвентаризації лісових культур | га | 57,3 | Інвентаризація |
|  |  | Городницьке | га | 48,5 | 48,5 |  | га | 48,5 |  |
| Разом: |  |  |  | 105,8 | 105,8 | Разом: |  | 105,8 |  |

Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, їх таксаційний опис, Акти лісопатологічного і санітарного обстежень, в яких заплановані заходи поліпшення санітарного стану лісів, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів і інші матеріали , які стосуються обстежень знаходяться в офісі підприємства.

- Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля.

План природоохоронних заходів на підприємстві складено у відповідності з  Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.1998 року №188/98-ВР та іншими діючими нормативно-правовими актами України щодо природоохоронної діяльності.

Таблиця 10

Комплекс природоохоронних заходів, запланованих на 2026 рік

| № п/п | Назва природоохоронного заходу | Місце розташування, обсяги, тощо |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Укласти договори із спеціалізованими організаціями на вивезення і передачу підходів для утилізації | Господарський двір ДП «Звягельський лісгосп АПК» |
| 1.2 | Отримати, дозвіл на відходи (комунальні. Змішані в тому числі сміття, відпрацьовані шини, брухт чорних металів, зіпсовані і відпрацьовані акумулятори, лампи і. |  |
| 1.3 | Адміністративні перевірки підрозділів підприємства та підприємців щодо дотримання ними санітарних умов в лісах та на виробничих територіях | Всі підрозділи, при приведені комплексних ревізій і цільових перевірках |
| 2. Охорона водних ресурсів |  |  |
| 2.1 | Утримувати площадку для миття техніки в належному стані. | Виробничий комплекс. Постійно. Лісництва. |
| 2.2 | Забезпечити наявність достатньої кількості абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів в разі їх утворення |  |
| 3.Охорона атмосферного повітря |  |  |
| 3.1 | Отримання дозволу на викиди стаціонарними джерелами забруднюючих речовин в атмосферне повітря (котельня, заправка) | Всі підрозділи ДП «Звягельський лісгосп АПК» |
| 3.2 | Проводити контроль джерел викидів забруднюючих речовин (ЗР) на відповість встановлених гранично допустимих викидів | Всі підрозділи ДП «Звягельський лісгосп АПК» 1 раз в рік |
| 3.3 | Провести моніторинг стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони |  |
| 3.4 | Здійснити контроль токсичності відпрацьованих газів всього наявного транспорту | ПММ 1 раз на півріччя |
| 4. У сфері ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів |  |  |
| 4.1 | Дотримання Проекту організації і розвитку лісового господарства, як системи заходів, спрямованих на забезпечення ефектнішої охорони і захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів і їх відтворення, оцінку лісових ресурсів та монігорингу. | Лісовий фонд ДП «Звягельський лісгосп АПК» 14262,3,0 |
| 4.2 | Проведенняи аудиту лісової сертифікації, як добровільної ініціативи, спрямованої на забезпечення підтвердження відповідності ведення лісового господарства на підприємстві, вимогам відповідних міжнародних стандартів (Принципи і Критерії FSC) |  |
| 4.3 | Раціональне використання лісових ресурсів за рахунок їх комплексного використання (формування змішаних за складом високопродуктивних корінних деревостанів. |  |
| 4.4 | Проведення рубок формування і оздоровлення лісів, направлених на поліпшення породного складу і якості лісів та підвищення їх продуктивності | 452,4 га |
| 4.4.1 | В тому числі заходи спрямовані на підтримку і поліпшення ознак |  |
| 4.5 | Відновлення лісів | 78,3 га |
| 4.6 | Охорона лісів від пожеж, шкідників та хвороб | по всій площі лісів |
| 4.7 | Ремонт і утримання доріг лісогосподарського призначення та інші допоміжні лісогосподарські роботи | 1,9 |
| 4.8 | Перед проведенням лісогосподарських і лісозаготівельних робіт проводити оцінку потенціального впливу на навколишнє природне середовище(ОВНС) | Всі підрозділи |
| 4.9 | При проведенні лісогосподарських і лісозаготівельних робіт дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище відображених в Акті ОВНС та інших нормативних документах. | Всі підрозділи |
| 4.10 | З метою збереження біорізноманіття, продовжувати виявляти особливі цінності для збереження та лишати ключові біотопи і об’єкти при проведенні лісосічних робіт. | Лісництва |

8.План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів флори і фауни.

Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу.

Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ст. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділ IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних і зникаючих видів флори і фауни – ст.. 11 Закону України «Про Червону книгу України»

Виявлені особливі цінності для збереження систематично наносяться на карт-схеми та планшети з лісовпорядкування що знаходяться на підприємстві. Інформацію щодо їх розташування зацікавленим сторонам надаємо відповідно встановленого порядку та законодавства України.

Таблиця 11

План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і

тварин

| № п/п п/п | Назва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів | Заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів | Хто проводить |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 1 | Проведення науковцями Поліського філіалу Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького польових робіт із вивчення флори і фауни, виявлення рідкісних і зникаючих видів та планування заходів щодо їх збереження та покращення умов існування. | Створення охоронних зон навколо в місцях виявлення рідкісних і зникаючих видів флори і фауни | Науковці інституту |
| 2 | Проведення обстеження земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування на 2026 рік . При виявленні виділяються ключові біотопи і об’єкти, згідно переліку ключових біотопів і об’єктів та їх опису. | Збереження ключових біотопів і об’єктів. При виявлені гнізда (діаметром 0,4 м і більше) яке заселене по визначенню спеціаліста в радіусі 300 м навколо гнізда виділяється охоронна зона | Спеціалісти лісгоспу, лісничі, зацікавлені сторони |
| 3 | Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності | На картах-схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі види та біотопи | Спеціалісти лісгоспу |
| 4 | Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин та тварин | Проведення консультацій | Адміністрація лісгоспу |

Охорона видів рослин і грибів занесених до списку, на державному рівні забезпечується шляхом заходів:установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання,рахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня,системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження за станом популяцій,- пріоритетного створення на територіях, де вони зростають систем заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються,урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних сил, ведення господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних ділянок, розробки проектної та проективно-планувальної документації, екологічної експертизи. Кк

План виявлення і управління особливими цінностями для збереження по ДП «Звягельський лісгосп АПК»

| П/п | Назва заходу виявлення та управління особливими цінностями для збереження | Заходи щодо виявлення та управління особливими цінностями для збереження | Хто проводить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навчання щодо виявлення особливих цінностей для збереження | Проведення навчання з лісовою охороною | Головний лісничий |
| 2 | Проведення моніторингу існуючих об’єктів природно-заповідного фонду(ПЗФ) | Рубки за винятком санітарних рубок не проводяться | Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони |
| 3 | Проведення обстеження земельних ділянок при відводах і таксації лісосік. Вживаються заходи для підтримування ознак особливих цінностей для збереження | Збереження та вжиття заходів підтримання ознак особливих цінностей для збереження | Спеціалісти лісгоспу, лісничі, зацікавлені сторони |
| 4 | Повідомлення про виявлені особливі цінності для збереження | На картах-схемах по лісництвах наносяться особливі цінності для збереження | Лісова охорона |
| 5 | Проведення картування місць особливих цінностей для збереження для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності |  | Спеціалісти лісгоспу. |
| 6 | Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення |  | Адміністрація лісгоспу |
| 7 | Встановлення режиму охорони для нових виявлених особливих цінностей для збереження |  | Спеціалісти лісгоспу, лісничі, зацікавлені сторони |
| 8 | Внесення даних про виявлені особливі цінності для збереження до проектів організації та ведення господарства. |  | Спеціалісти лісгоспу, лісничі, зацікавлені сторони |

9. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.

Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

Рубка стиглого лісу, - це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці трактується як перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних  умов зростання на ділянці, де проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від прийнятого рішення щодо лісовідновлення, планується  застосовувати відповідну систему рубання.

Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки і очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових біотопів та об’єктів, які повинні бути збережені під час розробки лісосіки.

Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, їх сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, очищення місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії ґрунтів, збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної карти додається Акт обстеження даної ділянки, в якому вказані заплановані заходи щодо мінімізації негативного впливу рубки на навколишнє природне середовище (ОВНС).

Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють  усі намічені  небезпечні дерева.

Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку.

Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції.

Всі лісосічні роботи виконуються лише відповідно з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосік.

Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання наступні:

- технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини (хлистовий чи сортиментний),

- площа лісосіки,

- об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці,

- розташування, ґрунти і рельєф,

- відстань трелювання і вивезення деревини,

- спосіб очищення лісосік від порубкових решток.

На підприємстві застосовується сортиментний спосіб заготівлі деревини, який дає змогу використовувати колісні трактори та машини.

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на сортименти проводиться бензопилами Хускварна або Штиль.

Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання тракторами різних модифікацій МТЗ-82 «Беларусь», обладнаних кліщовим захватом.

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4.

Марка двигуна тракторів МТЗ-82-Д–240/ 243, двигуни дизельні чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і робочим об’ємом -4,75л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс..

Потужність МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81).

Ємкість паливного баку – 130л.

Фактичні витрати дизпалива на трелювання 1 м3 деревини становлять 0,625 і масла І-20 – 0,024 літрів.

Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які оснащені різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість трелювати і одночасно сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, групах діаметрів, сортах тощо.

Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по відношенню до гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Але головне, що вони в меншій мірі впливають на грунтову поверхню і пошкодження підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву трав’яних і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість підросту достатньо висока (до 70%). У місцях поодиноких проїздів колісної техніки дрібний підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише приминається до поверхні ґрунту.

Рубки головного користування проводяться, головним чином, в м’яколистяних деревостанах з загальним запасом деревини близько 180 м3/га, при середній площі лісосіки 1,3 га., і середньому об’ємі стовбура в корі близько 0,5м3 (діаметр 28 см).

Рельєф лісосік рівнинний. Переважають дерново-підзолисті глинисто-піщані та дерново-підзолисті супіщані або суглинисті свіжі та зволожені ґрунти, на яких багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) навіть після літніх опадів не впливає на прохідність і не призводить до значного пошкодження ґрунту. Такі лісосіки можливо освоювати на протязі року.

Незначний обсяг лісосік на торфино-підзолистих вологих ґрунтах та лісосік на торф’яно - болотних і торф’янисто – перегнійно - глеєвих сирих і мокрих ґрунтах, які мають підвищену вологість, на протязі всього теплого періоду року, де трактори МТЗ- 82 швидко порушують рослинний покрив і утворюють глибоку колію на волоках  або зовсім не мають можливості проїзду, освоюються в зимовий період при замерзанні ґрунту.

В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон заготівлі. На основі Акту обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду на зони літньої і зимової заготівлі і вивозки. На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім того майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух лісо продукції.

Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться комбінований спосіб очищення лісосіки від порубкових залишків. В залежності від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовуються такі способи очищення лісосік:

- збирання порубкових решток використання на паливо і для промислової переробки,

- збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в місці збирання,

- збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням.

Спалювання забороняється проводити в пожежно-небезпечний період та на рубках головного користування.

Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад проводиться сортиментами,  автомобілями ЗІЛ-131 та тракторами, на яких установлені гідроманіпулятори ЛВ  190-06 та, ПЛ – 70-04.

- Лісорозведення та лісовідтворення.

На базі лісгоспу планується збільшення кількості вирощування посадкового матеріалу за рахунок використання теплиці, а також створення коробів. В плані 2026 року на площі 0,20 га.

Підготовка ґрунту під посадку лісових культур проводиться механізовано тракторами МТЗ-82 та навісними агрегатами ПКЛ-70. Лісокультурна площа проектується відповідно інструкції з лісовідтворення  у відповідності проектів лісових культур.

Основними заходами щодо  відтворення лісів на підприємстві є створення лісових культур. Основними лісоутворюючими породами при планування посадок лісових культур є: 1.сосна звичайна; 2.дуб звичайний; 3.береза повисла.  План створення лісових культур на 2026 рік-30,0 га.

11.Оцінка можливого потенційного соціальнго впливу та екологічного впливу запланованих лісогосподарських заходів.

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроектовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативними документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їх захисних функцій.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та ліквідація захаращеності підвищить стійкість насаджень до хвороб ,покращить якісний та санітарний стан. Збільшить загальну продуктивність.

Запроектовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів забезпечить зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.

Адміністрація лісгоспу